МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Институт строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова

Кафедра «Строительные материалы, механизация и геотехника»

Курсовой проект защищен

с оценкой_______________________

дата___________________________

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Основания и фундаменты»

на тему: «Проектирование фундаментов»

Вариант 15

Выполнил:

студент группы Б18-501-2                                   				 Я.И. Мамаев

Руководитель:

к.т.н., доцент каф. «СММиГ»							 И.А. Пудов

Рецензия:

Степень достижения поставленной цели работы____________________________

Полнота разработки темы_______________________________________________

Уровень самостоятельности работы обучающегося__________________________

Недостатки работы

Ижевск 2021

1. Исходные данные

1.1 Характеристика строительной площадки

Начало работы: август

Район строительства: г. Анадырь (9 этажей, с подвалом 3 м; без технического этажа)

Таблица 1. Данные инженерно-геологических изысканий

Таблица 2. Физические свойства грунтов строительной площадки

1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта

Высота здания 25,52 м, с размерами в плане 24,06 х 13,04 м, количество этажей 9, высота этажа (от пола до потолка) -  2,78 м; имеется подвал - 3 м.

Конструктивная схема - бескаркасная, с поперечными несущими стенами с опиранием панелей перекрытий по двум сторонам.

Стены наружные - кирпичные из полнотелого глиняного керамического кирпича М-75 толщиной 380 мм с дополнительным утеплением базальтовым утеплителем толщиной 100 мм. Внутренняя отделка - высококачественная штукатурка толщиной 20 мм, фасад выполнен из керамогранитных плит по технологии «Вентилируемый фасад»;

Внутренние стены - кирпичные из полнотелого глиняного керамического кирпича М-75 толщиной 380 мм и внутренней отделкой из высококачественной штукатурки толщиной 20 мм; Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщиной 220 мм типа 1ПК или 2ПК; Продольные стены с оконными проемами 1,4х1,2 м; Торцевые наружные стены -"глухие";

Рис. 1.1 Здание на проектирование

Рис 1.2 Разрез сены по линии 1-1 и 2-2

2. Инженерно-геологические изыскания

2.1 Определение физико-механических характеристик грунта

1. Плотность сухого грунта

ρd=ρ1+W ,[кН]

2.Коэффициент пористости

e=ρs-ρdρd ,[кН]

3.Степень влажности

Sr=W*ρse*ρw, [кН]

4.Модуль деформации – E, [МПа]

5.Удельное сцепление - cn, [МПа]

Угол внутреннего трения - φn, [град]

6.Расчетное сопротивление грунта - R0, [кПа]

7.Удельный вес грунта с учетом взвешенного состояния воды

γsb=γs-γw1+e, [кН/м3]

8.Число пластичности (для глинистых грунтов)

Ip=WL-WP

9.Показатель консистенции

IL=W-WPIP

10.Удельный вес грунта γ=ρ*g , [кН/м3]

Удельный вес твердых частиц γd=ρd*g , [кН/м3]

Удельный вес сухого грунта γs=ρs*g , [кН/м3], где g = 9,8 м/с2- ускорение свободного падения

Таблица 3. Физико-механические свойства грунтов.

| Характеристика грунта | Номер слоя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Физические характеристики |  |  |  |  |
| Наименование грунта | Заторфованный грунт | Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | Суглинок мягкопластичный | Глина полутвердая |
| Плотность грунта в природном состоянии ρ, [т/м3] | 1,529 | 1,947 | 1,864 | 2,052 |
| Плотность частиц грунта ρs, [т/м3] | 2,098 | 2,651 | 2,704 | 2,733 |
| Влажность грунта в природном состоянии ω0 | 0,421 | 0,234 | 0,289 | 0,269 |
| Плотность сухого грунта ρd [т/м³] | 1,076 | 1,578 | 1,446 | 1,617 |
| Коэффициент пористости, e | 0,95 | 0,68 | 0,87 | 0,69 |
| Степень влажности, Sr | 0,92 | 0,91 | 0,61 | 0,8 |
| Влажность на границе раскатывания ωp | - | - | 0,229 | 0,211 |
| Влажность на границе текучести ωL | - | - | 0,327 | 0,455 |
| Число пластичности, Ip | - | - | 0,09 | 0,244 |
| Показатель текучести, IL | - | - | 0,6 | 0,24 |
| Удельный вес грунта , ɣ [кН/м³] | 15,29 | 19,47 | 18,64 | 20,52 |
| Удельный вес твердый частиц грунта, ɣs [кН/м³] | 20,98 | 26,51 | 27,04 | 27,33 |
| Удельный вес сухого грунта, ɣd [кН/м³] | 10.76 | 15,78 | 14,46 | 16,17 |
| Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды, ɣsb [кН/м³] | 5,63 | 9,83 | 9,11 | 10,25 |
| Механические характеристики |  |  |  |  |
| Удельное сцепление, Сn [кПа] | - | 2 | 16 | 66 |
| Модуль деформации, E [МПа] | - | 26 | 25 | 25 |
| Угол внутреннего трения, ϕn, град | - | 31 | 16 | 20 |
| Расчетное сопротивление грунта R0, [кПа] | - | 200 | 130 | 420 |

2.2 Построение геологического плана

Hпл = i=1nHn = 130,5+130,1+130,8+130,04 =130,35 (м)

Рис. 2.1 Ситуационный план здания

Рис. 2.2 Геологический разрез.

2.3 Заключение о площадке строительства

1. Рельеф местности – равнинный с уклоном с юго-западной стороны на восточную, максимальный уклон 3,3%.

2. Способ залегания грунтов – послойное, с выдержанным залеганием пластов.

3. По ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» и данных таблицы 1 , можно выделить:

Первый слой - заторфованный грунт.

Второй слой - Песок мелкий средней плотности водонасыщенный.

Третий слой - Суглинок мягкопластичный.

Четвертый слой – глина полутвердая.

Осложнение геологических условий вызвано тем, что в верхнем слое находятся грунтовые воды.

4. Водоносный слои – слой № 1, 2 –заторфованный грунт, песок водонасыщенный.

5. Слой водоупора – слой №3- суглинок мягкопластичный.

6. Грунтовые воды находятся в среднем на 1,28 м от поверхности земли, это выше глубины промерзания, поэтому для строительства данного объекта необходимо принять меры по водопонижению.

7. В целом данная площадка пригодна для строительства данного объекта. В качестве основания наиболее подходит слой №3: суглинок полутвердый, маловлажный.

3 Выбор глубины заложения подошвы фундамента

Нормативная глубина промерзания по формуле (2)  СНиП 2.02.01-83*:

dfh=doMt

Mt-безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимается по СНиПу «Климатология и геофизика» Mt= -19,9 (г.Анадырь)

do - величина связанная с типом грунта в основании

do=0,23 для суглинков

do=0,28 для супесей, мелких и пылеватых песков

do=0,30 для гравилистых песков, крупных и средних

do=0,34 для крупнообломочных грунтов

dfh=0,28*119,7= 3,1 (м).

Расчетная глубина сезонного промерзания df по формуле (3) СНиП 2.02.01-83*:

df = kh*dfh

Где kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый kh=0,5 (с подвалом при 15°C)  по таблице 1 СНиП 2.02.01-83*; тогда

df = 0,5*1,25=1,55(м)

Принимаем глубину заложения фундамента 2,5м

4 Сбор нагрузки на фундамент

Сбор нагрузок осуществляется по трем характерным сечениям (рис. 2.1.)

Сечение 1: S1= 3 м2

Сечение 2: S2= 2,1 м2

Сечение 3: S3= 6 м2

Сечение 4: S4= 4,2 м2

Сечение 5: S5= 0 м2– наружная самонесущая стена

Расчет снеговой нагрузки: г.Анадырь относится к V району снегового покрова. Полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия:

S=Sg*μ=3,2*1=3,2 (кН/м2)

Sg=3,2кПа – расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли V района.

μ=1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузки на покрытие плоской крыши.

Таблица 4.  Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытий

| № п/п | Вид нагрузки |  |  | , кН/м2 | , кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Пол жилого этажа (кол-во 9 шт.), Плита покрытия (1 шт.) |  |  |  |  |
| 1 | Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1.1 | Плита перекрытия многопустотная сборная 1ПК60.12 по ГОСТ 26434. lПК=6 м, bПК=1,2 м, δПК=0,22 м, mПК=2 т → →γПК=2/(6⸱1,2⸱0,22) ⸱10=12,62 кН/м 3. Нагрузка на 1 м2при этом будет составлять qн =δПК⸱ γПК=12,62 кН/м 3⸱0,22 м =2,7 кН/м2 (всего 10 шт.) | 1,2 | 1,0 | 32,4 | 27,0 |
| 1,2 | Плита перекрытия многопустотная сборная 1ПК60.12 по ГОСТ 26434. lПК=4,2 м, bПК=1,2 м, δПК=0,22 м, mПК=2 т → →γПК=2/(4,2⸱1,2⸱0,22) ⸱10=18,04кН/м 3. Нагрузка на 1 м2при этом будет составлять qн =δПК⸱ γПК=18,04 кН/м 3⸱0,22 м =3,97 кН/м2 (всего 10 шт.) | 1,2 | 1,0 | 47,6 | 39,7 |
| 2 | Длительные временные нагрузки |  |  |  |  |
| 2.1 | Керамзитобетон D800, δКБ=0,07 м, γКБ=8,0 кН/м 3. Нагрузка на 1 м2при этом будет составлять qн =δКБ⸱ γКБ=8,0 кН/м 3⸱0,07 м =0,56 кН/м2 (всего 9 шт.) | 1,3 | 1,0 | 6,57 | 5,04 |
| 2.2 | Стяжка из ц/п раствора + разуклонка из ц/п раствора. δст=0,025 м, γст=22,5 кН/м 3. qн =δст⸱ γст=22,5 кН/м 3⸱0,025 м =0,56 кН/м2 (всего 9 шт.) δраз=0,05 м, γраз=23 кН/м 3. qн =δраз⸱ γраз=23 кН/м 3⸱0,05 м =1,15 кН/м2 (всего 1 шт.) | 1,1 | 1,0 | 6,81 | 6,19 |
| 2.3 | Нагрузки от веса перегородок (п. 8.2.2 СП20), qн =0,5 кН/м2 (всего 9 шт.) | 1,3 | 1,0 | 5,85 | 4,50 |
| 2.4 | Керамическая плитка δкп=0,02 м,. qн=25 кг/м2= 0,25кН/м2 (всего 9 шт.) | 1,2 | 1,0 | 2,70 | 2,25 |
| 2.5 | Пенобетон D400, δПБ=0,3 м, γПБ=4,0 кН/м 3. Нагрузка на 1 м2 при этом будет составлять qн =δПБ⸱ γПБ=4,0 кН/м 3⸱0,3 м =1,2 кН/м2 (всего 1 шт.) | 1,3 | 1,0 | 1,56 | 1,20 |
| 2.6 | Гидроизоляция рулонная кровельная δги=0,018 м,. qн=18,7 кг/м2= 0,187 кН/м2 (всего 1 шт.) | 1,2 | 1,0 | 0,22 | 0,19 |
| 3 | Кратковременные нагрузки |  |  |  |  |
| 3.1 | Квартиры жилых зданий (п. 8.2.1 СП 20) qн=1,5 кН/м2 (всего 9 шт.) qн=0,75 кН/м2 (всего 1 шт.) | 1,3 | 1,0 | 18,53 | 14,25 |
| 3.2 | Вес от снегового покрова: раздел 10 СП20. Снеговой район – «V», тип местности «В» при ze=40 S0=ce⸱ct⸱μ⸱Sg=0,76⸱1⸱1⸱2,0 кН/м2=1,52 кН/м2 (всего 1 шт.) | 1,4 | 1,0 | 2,13 | 1,52 |

| № п/п | Вид нагрузки |  |  | , кН/п.м | , кН/п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Наружные стены несущие (на 1 п.м.) |  |  |  |  |
| 1 | Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1.1 | Кирпичная кладка на ц/п растворе, δНст=0,38 м, γНст=16,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =ННст⸱ δНст⸱ lНст⸱ γНст⸱ kпроем=29,2 м⸱0,38 м⸱1п.м. ⸱16,5 кН/м 3 ⸱0,9 =164,77 кН/п.м. | 1,1 | 1,0 | 181,25 | 164,77 |
| 2 | Длительные временные нагрузки |  |  |  |  |
| 2.1 | Штукатурка гипсовая высококачественная δшт=0,02 м, γНст=9,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =Ншт⸱ δшт⸱ lшт⸱ γшт⸱ kпроем =25,02 м⸱0,02 м⸱1п.м. ⸱9,5 кН/м 3 ⸱0,9 =4,28 кН/п.м. | 1,3 | 1,0 | 5,56 | 4,28 |
| II | Внутренние стены несущие (на 1 п.м.) |  |  |  |  |
| 1 | Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1.1 | Кирпичная кладка на ц/п растворе, δНст=0,38 м, γНст=16,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =ННст⸱ δНст⸱ lНст⸱ γНст⸱ kпроем=29,2 м⸱0,38 м⸱1п.м. ⸱16,5 кН/м 3 ⸱0,9 =164,77 кН/п.м. | 1,1 | 1,0 | 181,25 | 164,77 |
| 2 | Длительные временные нагрузки |  |  |  |  |
| 2.1 | Штукатурка гипсовая высококачественная δшт=0,04 м, γНст=9,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =Ншт⸱ δшт⸱ lшт⸱ γшт⸱ kпроем =25,02 м⸱0,04 м⸱1п.м. ⸱9,5 кН/м 3 ⸱0,9 =4,28 кН/п.м. | 1,3 | 1,0 | 11,13 | 8,56 |
| III | Наружные стены самонесущие (на 1 п.м.) |  |  |  |  |
| 1 | Постоянные нагрузки |  |  |  |  |
| 1.1 | Кирпичная кладка на ц/п растворе, δНст=0,38 м, γНст=16,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =ННст⸱ δНст⸱ lНст⸱ γНст =29,2 м⸱0,38 м⸱1п.м. ⸱16,5 кН/м 3 =183,08 кН/п.м. | 1,1 | 1,0 | 201,39 | 183,08 |
| 2 | Длительные временные нагрузки |  |  |  |  |
| 2.1 | Штукатурка гипсовая высококачественная δшт=0,02 м, γНст=9,5 кН/м 3. Нагрузка на 1 п.м. при этом будет составлять qн =Ншт⸱ δшт⸱ lшт⸱ γшт=25,02 м⸱0,02 м⸱1п.м. ⸱9,5 кН/м 3 =4,76 кН/п.м. | 1,3 | 1,0 | 6,19 | 4,76 |

Далее все собираем в основное сочетание расчетных нагрузок для расчета по II группе предельных состояний, т.е. по….

Сm=Pd+(ψl1⋅Pl1+ ψl2⋅Pl2+ ψl3⋅Pl3+…)+( ψt1⋅Pt1+ ψt2⋅Pt2+ ψt3⋅Pt3+…)

Выполняем отдельно для каждого характерного сечения с учетом грузовой площадки.

Нагрузка под наружную несущую стену с грузовой площадкой  Sгр1=3 м2/п.м.:

Сечение 1

Нагрузка под наружную несущую стену с грузовой площадкой Sгр=3 м2/пм

NII1=(164,77 кН/п.м.+27 кН/ м2⸱3 м2/п.м.)+(6,19 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+5,04 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+4,50 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+2,25 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+1,20 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+0,19 кН/ м2⸱3	 м2/п.м. ⸱0,95+4,28*0,95кН/п.м.+( 14,25 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+1,52кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,9)=245,77+60,199+46,85=352,82кН/п.м.

NI1=(181,25 кН/п.м.+32,4 кН/ м2⸱3 м2/п.м.)+(6,82 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+6,57 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+5,85 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+2,70 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+4,56 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+0,22 кН/ м2⸱3	 м2/п.м. ⸱0,95+5,56*0,95кН/п.м.+( 18,53 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+2,13 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,9)= =413,67кН/п.м.

Сечение 2

Нагрузка под внутреннюю несущую стену с грузовой площадкой  Sгр2=2,1 м2/п.м.:

NII2=(164,77 кН/п.м.+27 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м.)+(6,19 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱1+5,04 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱0,95+4,50 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱0,95+2,25 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱0,95+1,20 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱0,95+0,19 кН/ м2 м2/п.м. ⸱0,95+8,56 кН/ п.м. ⸱0,95)+( 14,25 кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱1+1,52кН/ м2⸱2,1 м2/п.м. ⸱0,9)=221,47+47,23+32,8=301,5 кН/п.м.

NII1=(181,25 кН/п.м.+32,4 кН/ м2⸱3 м2/п.м.)+(6,82 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+6,57 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+5,85 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+2,70 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+4,56 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+0,22 кН/ м2⸱3	 м2/п.м. ⸱0,95+5,56*0,95кН/п.м.+( 18,53 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+2,13 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,9)= 345,53кН/п.м.

Сечение 3

Нагрузка под внутреннюю несущую стену с грузовой площадкой  Sгр2=4,2 м2/п.м.:

NII2=(164,77 кН/п.м.+27 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м.)+(6,19 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱1+5,04 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱0,95+4,50 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱0,95+2,25 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱0,95+1,20 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱0,95+0,19 кН/ м2 м2/п.м. ⸱0,95+4,28 кН/ п.м. ⸱0,95)+( 14,25 кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱1+1,52кН/ м2⸱4,2 м2/п.м. ⸱0,9)= 425,84 кН/п.м.

NII1=(181,25 кН/п.м.+32,4 кН/ м2⸱3 м2/п.м.)+(6,82 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+6,57 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+5,85 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+2,70 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+4,56 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+0,22 кН/ м2⸱3	 м2/п.м. ⸱0,95+5,56*0,95кН/п.м.+( 18,53 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+2,13 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,9)= 504,52кН/п.м.

Сечение 4

Нагрузка под внутреннюю несущую стену с грузовой площадкой  Sгр2=6 м2/п.м.:

NII2=(164,77 кН/п.м.+27 кН/ м2⸱6 м2/п.м.)+(6,19 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱1+5,04 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱0,95+4,50 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱0,95+2,25 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱0,95+1,20 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱0,95+0,19 кН/ м2 м2/п.м. ⸱0,95+4,28 кН/ п.м. ⸱0,95)+( 14,25 кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱1+1,52кН/ м2⸱6 м2/п.м. ⸱0,9)= 535,28 кН/п.м.

NII1=(181,25 кН/п.м.+32,4 кН/ м2⸱3 м2/п.м.)+(6,82 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+6,57 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+5,85 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+2,70 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+4,56 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,95+0,22 кН/ м2⸱3	 м2/п.м. ⸱0,95+5,56*0,95кН/п.м.+( 18,53 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱1+2,13 кН/ м2⸱3 м2/п.м. ⸱0,9)= 640,8кН/п.м.

Сечение 5

Нагрузка под наружную самонесущую стену с грузовой площадкой  Sгр3=0 м2/п.м.:

NII3=(183,08кН/п.м.)+(  4,28 кН/ п.м)=187,36 кН/п.м.

NII3=(201,39кН/п.м.)+(  5,56 кН/ п.м)=206,95 кН/п.м.

5. Расчет ленточного фундамента

Рис 5.1. Совмещенная схема геологического разреза и фундамента под наружные стены

Требуемая площадь фундамента

А=NнR0-γsf*d[м2]

Nн – нормативная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента

R0 – расчетное сопротивление грунта основания

γsf = 20кН/м2 – удельный вес материала фундамента

d – глубина заложения фундамента

5.1 Требуемая ширина фундамента

Рис. 4. Совмещенная схема геологического разреза и фундамента под наружные и внутренние стены.

Определение ширины подошвы фундамента сечения 1

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

А0=NIIR0-γsf∙d;

где NII=352,82 [кН]  – расчетная нагрузка на 1 сечение;

R0=200 [кПа] – условное расчетное сопротивление слоя;

γsf – удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают γsf=20 [кНм3]

d=2,5 [м]  – глубина заложения фундамента.

А0=352,82200 -20∙2,50 =2,35[м2];

Предварительно принимаем ширину фундамента равную:

b0=A0lпил=2,351 п.м.=2,35 м

Предварительно принимаем сборный фундамент: ФЛ24.12-1: длина 1200 (мм), ширина 2400 (мм), толщина 300 (мм)

Среднее давление под подошвой фундамента P не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по формуле:

R=γc1∙γc2kMγ∙kz∙b∙γII+Mq∙dl∙γII`+Mq-1∙db∙γII`+Mc∙cII;

Где

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=1,24; Mq=5,95; Mc=8,24 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

kz= 1 – коэффициент, принимаемый, если b<10м;

b = 2,4 м – ширина подошвы фундамента;

dl=0,3+0,3∙2216,53=0,5 м-глубина заложения фундамента

γII – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII=19,47*0,3+9,83*0,23+18,64*2,83+20.52*3.647=19,36[кНм3];

γII`=15,29*1,76+19,47*0,742,5=16,53[кНм3] – то же, залегающих выше подошвы;

cII=2  [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

db=2[м] –  глубина подвала;

R=1,2∙1,11,11,24∙1∙2,4∙19,36+5,95∙0,5∙16,53+(5,95-1)∙2∙16,53+8,24∙2=339,77кПа;

Р=NII+Gгр+Gф+GкппА;

Gф=2,4*0,5*1,0*24+0,6*2,4*1,0*24=63,36[кН] – вес фундамента;

Gгр=2,4*0,9+0,9*0,2*1,0*16,53=38,68[кН] – вес грунта на свесах фундаментной подушки.

Gкпп=1,0*0,2*1,0*24=4,8[кН] – вес пола;

Р=352,82+63,36+38,68+4,82,4*1=191,53[кПа]

Основное условие   Р=191,53кПа<R= 339,77[кПа]  выполняется.

Запас прочности по нагрузке   R-PR∙100%=339,77-191,53339,77∙100%=43,6%

Проведем расчет слабого подстилающего грунта.

σzg0= 2,5*19,36=45,2 кПа

Р0= 191,53-45,2=146,33кПа

σzp= 0,943*146,33=137,99 кПа

σzg=(2,5+0,53	)*19,36=54,8 кПа

𝐴𝑧 = NzcGzp =352,82137,99 =2,66=bz

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=0,36; Mq=2,43; Mc=4,99 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

cII=16 [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

Rz=1,2∙1,11,10,36∙1∙2,66∙19,36+2,43∙0,5∙16,53+(2,43-1)∙2∙16,53+4,99∙16=197,43 кПа;

σzp+ σzg=132,71+54,8=187,51≤Rz=197,43 – условие выполняется

Определение ширины подошвы фундамента сечения 2

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

А0=NIIR0-γsf∙d;

где NII=301,5 [кН]  – расчетная нагрузка на 1 сечение;

R0=200 [кПа] – условное расчетное сопротивление слоя;

γsf – удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают γsf=20 [кНм3]

d=2,5 [м]  – глубина заложения фундамента.

А0=301,5200 -20∙2,50 =2,01[м2];

Предварительно принимаем ширину фундамента равную:

b0=A0lпил=2,011 п.м.=2,01 м

Предварительно принимаем сборный фундамент: ФЛ24.12-3: длина1200 (мм), ширина 2400 (мм), толщина 300 (мм)

Среднее давление под подошвой фундамента P не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по формуле:

R=γc1∙γc2kMγ∙kz∙b∙γII+Mq∙dl∙γII`+Mq-1∙db∙γII`+Mc∙cII;

Где

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=1,24; Mq=5,95; Mc=8,24 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

kz= 1 – коэффициент, принимаемый, если b<10м;

b = 2,4 м – ширина подошвы фундамента;

dl=0,3+0,3∙2216,53=0,5 м-глубина заложения фундамента

γII – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII=19,47*0,3+9,83*0,23+18,64*2,83+20.52*3.647=19,36[кНм3];

γII`=15,29*1,76+19,47*0,742,5=16,53[кНм3] – то же, залегающих выше подошвы;

cII=2  [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

db=2[м] –  глубина подвала;

R=1,2∙1,11,11,24∙1∙2,4∙19,36+5,95∙0,5∙16,53+(5,95-1)∙2∙16,53+8,24∙2=339,77 кПа;

Среднее реактивное давление по подошве фундамента:

Р=NII+Gгр+Gф+GкппА;

Gф=2,4*0,5*1,0*24+0,6*2,4*1,0*24=63,36[кН] – вес фундамента;

Gгр=2,4*0,9+0,9*0,2*1,0*16,53=38,68[кН] – вес грунта на свесах фундаментной подушки.

Gкпп=1,0*0,2*1,0*24=4,8[кН] – вес пола;

Р=301,5+63,36+38,68+4,82,4*1=170,14[кПа]

Основное условие   Р=170,14кПа<R= 339,77[кПа]  выполняется.

Запас прочности по нагрузке   R-PR∙100%=339,77-170,14339,77∙100%=49,9%

Проведем расчет слабого подстилающего грунта.

σzg0= 2,5*19,36=45,2 кПа

Р0= 170,14-45,2=124,94кПа

σzp= 0,967*124,94=120,82 кПа

σzg=(2,5+0,53)*19,36=54,8 кПа

𝐴𝑧 = NzcGzp =301,5120,82 =2,5=bz

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=0,36; Mq=2,43; Mc=4,99 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

cII=16 [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

Rz=1,2∙1,11,10,36∙1∙2,5∙19,36+2,43∙0,5∙16,53+(2,43-1)∙2∙16,53+4,99∙16=196,18 кПа;

σzp+ σzg=120,82+54,8=175,62≤Rz=196,18 – условие выполняется

Определение ширины подошвы фундамента сечения 3

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

А0=NIIR0-γsf∙d;

где NII=301,5 [кН]  – расчетная нагрузка на 1 сечение;

R0=200 [кПа] – условное расчетное сопротивление слоя;

γsf – удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают γsf=20 [кНм3]

d=2,5 [м]  – глубина заложения фундамента.

А0=425,84200 -20∙2,50 =2,84[м2];

Предварительно принимаем ширину фундамента равную:

b0=A0lпил=2,841 п.м.=2,84 м

Предварительно принимаем сборный фундамент: ФЛ28.12-3: длина1200 (мм), ширина 2800 (мм), толщина 300 (мм)

Среднее давление под подошвой фундамента P не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по формуле:

R=γc1∙γc2kMγ∙kz∙b∙γII+Mq∙dl∙γII`+Mq-1∙db∙γII`+Mc∙cII;

Где

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=1,24; Mq=5,95; Mc=8,24 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

kz= 1 – коэффициент, принимаемый, если b<10м;

b = 2,8 м – ширина подошвы фундамента;

dl=0,3+0,3∙2216,53=0,5 м-глубина заложения фундамента

γII – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII=19,47*0,3+9,83*0,23+18,64*2,83+20.52*3.647=19,36[кНм3];

γII`=15,29*1,76+19,47*0,742,5=16,53[кНм3] – то же, залегающих выше подошвы;

cII=2  [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

db=2[м] –  глубина подвала;

R=1,2∙1,11,11,24∙1∙2,8∙19,36+5,95∙0,5∙16,53+(5,95-1)∙2∙16,53+8,24∙2=355,92 кПа;

Среднее реактивное давление по подошве фундамента:

Р=NII+Gгр+Gф+GкппА;

Gф=2,8*0,5*1,0*24+0,6*2,4*1,0*24=70,56[кН] – вес фундамента;

Gгр=2,4*1,1+1,1*0,2*1,0*16,53=51,57[кН] – вес грунта на свесах фундаментной подушки.

Gкпп=1,0*0,2*1,0*24=4,8[кН] – вес пола;

Р=425,84+70,56+51,57+4,83,0*1=184,26[кПа]

Основное условие   Р=184,26кПа<R= 365,87[кПа]  выполняется.

Запас прочности по нагрузке   R-PR∙100%=355,92-184,26355,92∙100%=48,2%

Проведем расчет слабого подстилающего грунта.

σzg0= 2,5*19,36=45,2 кПа

Р0= 184,26-45,2=139,06кПа

σzp= 0,967*139,06=134,47 кПа

σzg=(2,5+0,53	)*19,36=54,8 кПа

𝐴𝑧 = NzcGzp =425,84134,47 =3,17=bz

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=0,36; Mq=2,43; Mc=4,99 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

cII=16 [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

Rz=1,2∙1,11,10,36∙1∙3,17∙19,36+2,43∙0,5∙16,53+(2,43-1)∙2∙16,53+4,99∙16=201,41 кПа;

σzp+ σzg=134,47+54,8=189,27≤Rz=201,41 – условие выполняется

Определение ширины подошвы фундамента сечения 4

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

А0=NIIR0-γsf∙d;

где NII=535,28[кН]  – расчетная нагрузка на 1 сечение;

R0=200 [кПа] – условное расчетное сопротивление слоя;

γsf – удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают γsf=20 [кНм3]

d=2,5 [м]  – глубина заложения фундамента.

А0=535,28 200 -20∙2,50 =3,49[м2];

Предварительно принимаем ширину фундамента равную:

b0=A0lпил=3,491 п.м.=3,49 м

Предварительно принимаем сборный фундамент: ФЛ12.35-3: длина1200 (мм), ширина 3500 (мм), толщина 300 (мм)

Среднее давление под подошвой фундамента P не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по формуле:

R=γc1∙γc2kMγ∙kz∙b∙γII+Mq∙dl∙γII`+Mq-1∙db∙γII`+Mc∙cII;

Где

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=1,24; Mq=5,95; Mc=8,24 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

kz= 1 – коэффициент, принимаемый, если b<10м;

b = 3,5 м – ширина подошвы фундамента;

dl=0,3+0,3∙2216,53=0,5 м-глубина заложения фундамента

γII – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII=19,47*0,3+9,83*0,23+18,64*2,83+20.52*3.647=19,36[кНм3];

γII`=15,29*1,76+19,47*0,742,5=16,53[кНм3] – то же, залегающих выше подошвы;

cII=2  [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

db=2[м] –  глубина подвала;

R=1,2∙1,11,11,24∙1∙3,5∙19,36+5,95∙0,5∙16,53+(5,95-1)∙2∙16,53+8,24∙2=369,38 кПа;

Среднее реактивное давление по подошве фундамента:

Р=NII+Gгр+Gф+GкппА;

Gф=3,5*0,5*1,0*24+0,6*2,4*1,0*24=76,56[кН] – вес фундамента;

Gгр=2,4*1,45+1,45*0,2*1,0*16,53=62,32[кН] – вес грунта на свесах фундаментной подушки.

Gкпп=1,0*0,2*1,0*24=4,8[кН] – вес пола;

Р=535,28+76,56+62,32+4,83,5*1=193,99[кПа]

Основное условие   Р=193,99кПа<R= 369,38[кПа]  выполняется.

Запас прочности по нагрузке   R-PR∙100%=369,38-193,99369,38∙100%=47,5%

Проведем расчет слабого подстилающего грунта.

σzg0= 2,5*19,36=45,2 кПа

Р0= 193,99-45,2=148,79 кПа

σzp= 0,967*148,79=143,88 кПа

σzg=(2,5+0,53	)*19,36=54,8 кПа

𝐴𝑧 = NzcGzp =535,28143,88 =3,72=bz

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=0,36; Mq=2,43; Mc=4,99 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

cII=16 [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

Rz=1,2∙1,11,10,36∙1∙3,72∙19,36+2,43∙0,5∙16,53+(2,43-1)∙2∙16,53+4,99∙16=205,71 кПа;

σzp+ σzg=143,88+54,8=196,68≤Rz=205,71 – условие выполняется

Определение ширины подошвы фундамента сечения 5

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента по формуле:

А0=NIIR0-γsf∙d;

где NII=535,28[кН]  – расчетная нагрузка на 1 сечение;

R0=200 [кПа] – условное расчетное сопротивление слоя;

γsf – удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают γsf=20 [кНм3]

d=2,5 [м]  – глубина заложения фундамента.

А0=187,36  200 -20∙2,50 =1,25[м2];

Предварительно принимаем ширину фундамента равную:

b0=A0lпил=1,251 п.м.=1,25м

Предварительно принимаем сборный фундамент: ФЛ14.12-3: длина1200 (мм), ширина 1400 (мм), толщина 300 (мм)

Среднее давление под подошвой фундамента P не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по формуле:

R=γc1∙γc2kMγ∙kz∙b∙γII+Mq∙dl∙γII`+Mq-1∙db∙γII`+Mc∙cII;

Где

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=1,24; Mq=5,95; Mc=8,24 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

kz= 1 – коэффициент, принимаемый, если b<10м;

b = 1,4 м – ширина подошвы фундамента;

dl=0,3+0,3∙2216,53=0,5 м-глубина заложения фундамента

γII – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII=19,47*0,3+9,83*0,23+18,64*2,83+20.52*3.647=19,36[кНм3];

γII`=15,29*1,76+19,47*0,742,5=16,53[кНм3] – то же, залегающих выше подошвы;

cII=2  [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

db=2[м] –  глубина подвала;

R=1,2∙1,11,11,24∙1∙1,4∙19,36+5,95∙0,5∙16,53+(5,95-1)∙2∙16,53+8,24∙2=312,85 кПа;

Среднее реактивное давление по подошве фундамента:

Р=NII+Gгр+Gф+GкппА;

Gф=1,4*0,5*1,0*24+0,6*2,4*1,0*24=51,36[кН] – вес фундамента;

Gгр=2,4*0,4+0,4*0,2*1,0*16,53=17,19[кН] – вес грунта на свесах фундаментной подушки.

Gкпп=1,0*0,2*1,0*24=4,8[кН] – вес пола;

Р=187,36+51,36+17,19+4,81,4*1=186,22[кПа]

Основное условие   Р=186,22кПа<R= 317,5[кПа]  выполняется.

Запас прочности по нагрузке   R-PR∙100%=312,85-186,22312,85∙100%=40,5%

Проведем расчет слабого подстилающего грунта.

σzg0= 2,5*19,36=45,2 кПа

Р0= 186,22-45,2=141,02 кПа

σzp= 0,967*141,02=136,37 кПа

σzg=(2,5+0,53	)*18,09=54,81 кПа

𝐴𝑧 = NzcGzp =187,36136,37 =1,37=bz

γc1=1,2 из табл. №3 СНиП 2.02.01-83*

γс2=1,1 –коэффициенты условий работы, табл. №3 СНиП 2.02.01-83*;

k=1,1 – коэффициент, принимается из условия, что прочностные характеристики грунта (ϕ и с) приняты по табл. 1-2 рекомендуемого приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Mγ=0,36; Mq=2,43; Mc=4,99 –коэффициенты, принимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01-83*;

cII=16 [кПа] – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

Rz=1,2∙1,11,10,36∙1∙1,37∙19,36+2,43∙0,5∙16,53+(2,43-1)∙2∙16,53+4,99∙16=187,35 кПа;

σzp+ σzg=136,37+54,8=191,17≤Rz=187,35 – условие выполняется

5.3 Расчет осадок ленточного фундамента

Описание расчета приводится в Приложении 2 СНиП 2.02.01-83*

Расчет осадок будем производить по формуле

Осадку определяем до того момента, пока не выполнится условие

Сечение 1:

b = 2,4 м – ширина подушки фундамента

P = 186,73кПа – давление под подошвой

P0 = 135,93кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 0,00 | 1,000 | 135,93 | 135,9 | 50,8 | 10,2 | 16660 | - |
|  | 0,25 | 0,25 | 2,4 | 0,21 | 0,988 | 135,93 | 134,3 | 56,1 | 11,2 | 16660 | 0,162 |
|  | 0,53 | 0,28 | 2,4 | 0,44 | 0,967 | 135,93 | 131,4 | 58,9 | 11,8 | 22800 | 0,131 |
| Суглинок мягкопластичный | 0,93 | 0,40 | 2,4 | 0,78 | 0,886 | 135,93 | 120,4 | 62,9 | 12,6 | 22800 | 0,177 |
|  | 1,33 | 0,40 | 2,4 | 1,11 | 0,783 | 135,93 | 106,4 | 66,9 | 13,4 | 22800 | 0,159 |
|  | 1,73 | 0,40 | 2,4 | 1,44 | 0,687 | 135,93 | 93,4 | 70,9 | 14,2 | 22800 | 0,140 |
|  | 2,13 | 0,40 | 2,4 | 1,78 | 0,601 | 135,93 | 81,7 | 75,0 | 15,0 | 37490 | 0,075 |
|  | 2,53 | 0,40 | 2,4 | 2,11 | 0,530 | 135,93 | 72,0 | 79,1 | 15,8 | 37490 | 0,066 |
|  | 2,93 | 0,40 | 2,4 | 2,44 | 0,471 | 135,93 | 64,0 | 83,2 | 16,6 | 37490 | 0,058 |
|  | 3,33 | 0,40 | 2,4 | 2,78 | 0,379 | 135,93 | 51,5 | 87,3 | 17,5 | 37490 | 0,049 |
| Глина полутвердая | 3,73 | 0,40 | 2,4 | 3,11 | 0,384 | 135,93 | 52,2 | 91,4 | 18,3 | 37490 | 0,044 |
|  | 4,13 | 0,40 | 2,4 | 3,44 | 0,352 | 135,93 | 47,8 | 95,5 | 19,1 | 37490 | 0,043 |
|  | 4,53 | 0,40 | 2,4 | 3,78 | 0,323 | 135,93 | 43,9 | 127,1 | 25,4 | 21390 | 0,069 |
|  | 4,93 | 0,40 | 2,4 | 4,11 | 0,299 | 135,93 | 40,6 | 134,7 | 26,9 | 21390 | 0,063 |
|  | 5,33 | 0,40 | 2,4 | 4,44 | 0,278 | 135,93 | 37,8 | 142,3 | 28,5 | 21390 | 0,059 |
|  | 5,73 | 0,40 | 2,4 | 4,78 | 0,259 | 135,93 | 35,2 | 149,9 | 30,0 | 21390 | 0,055 |
|  | 6,13 | 0,40 | 2,4 | 5,11 | 0,243 | 135,93 | 33,0 | 157,5 | 31,5 | 21390 | 0,051 |
|  | 6,53 | 0,40 | 2,4 | 5,44 | 0,229 | 135,93 | 31,1 | 165,1 | 33,0 | 21390 | 0,048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,449 |

Сечение 2:

b = 2,4 м – ширина подушки фундамента

P = 165,34кПа – давление под подошвой

P0 = 114,54 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок мелкий средней плотности водонасышщенный | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 0,00 | 1,000 | 114,54 | 114,5 | 50,8 | 10,2 | 16660 | - |
|  | 0,25 | 0,25 | 2,4 | 0,21 | 0,988 | 114,54 | 113,2 | 56,1 | 11,2 | 16660 | 0,137 |
|  | 0,53 | 0,28 | 2,4 | 0,44 | 0,967 | 114,54 | 110,8 | 58,9 | 11,8 | 22800 | 0,110 |
| Суглинок мягкопластичный | 0,93 | 0,40 | 2,4 | 0,78 | 0,886 | 114,54 | 101,5 | 62,9 | 12,6 | 22800 | 0,149 |
|  | 1,33 | 0,40 | 2,4 | 1,11 | 0,783 | 114,54 | 89,7 | 66,9 | 13,4 | 22800 | 0,134 |
|  | 1,73 | 0,40 | 2,4 | 1,44 | 0,687 | 114,54 | 78,7 | 70,9 | 14,2 | 22800 | 0,118 |
|  | 2,13 | 0,40 | 2,4 | 1,78 | 0,601 | 114,54 | 68,8 | 75,0 | 15,0 | 37490 | 0,063 |
|  | 2,53 | 0,40 | 2,4 | 2,11 | 0,530 | 114,54 | 60,7 | 79,1 | 15,8 | 37490 | 0,055 |
|  | 2,93 | 0,40 | 2,4 | 2,44 | 0,471 | 114,54 | 53,9 | 83,2 | 16,6 | 37490 | 0,049 |
|  | 3,33 | 0,40 | 2,4 | 2,78 | 0,379 | 114,54 | 43,4 | 87,3 | 17,5 | 37490 | 0,042 |
|  | 3,73 | 0,40 | 2,4 | 3,11 | 0,384 | 114,54 | 44,0 | 91,4 | 18,3 | 37490 | 0,037 |
|  | 4,13 | 0,40 | 2,4 | 3,44 | 0,352 | 114,54 | 40,3 | 95,5 | 19,1 | 37490 | 0,036 |
| Глина полутвердая | 4,53 | 0,40 | 2,4 | 3,78 | 0,323 | 114,54 | 37,0 | 127,1 | 25,4 | 21390 | 0,058 |
|  | 4,93 | 0,40 | 2,4 | 4,11 | 0,299 | 114,54 | 34,2 | 134,7 | 26,9 | 21390 | 0,053 |
|  | 5,33 | 0,40 | 2,4 | 4,44 | 0,278 | 114,54 | 31,8 | 142,3 | 28,5 | 21390 | 0,049 |
|  | 5,73 | 0,40 | 2,4 | 4,78 | 0,259 | 114,54 | 29,7 | 149,9 | 30,0 | 21390 | 0,046 |
|  | 6,13 | 0,40 | 2,4 | 5,11 | 0,243 | 114,54 | 27,8 | 157,5 | 31,5 | 21390 | 0,043 |
|  | 6,53 | 0,40 | 2,4 | 5,44 | 0,229 | 114,54 | 26,2 | 165,1 | 33,0 | 21390 | 0,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,219 |

Сечение 3:

b = 2,8 м – ширина подушки фундамента

P = 179,46 кПа – давление под подошвой

P0 = 128,66 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 0,00 | 1,000 | 128,66 | 128,7 | 50,8 | 10,2 | 16660 | - |
|  | 0,25 | 0,25 | 2,8 | 0,17 | 0,990 | 128,66 | 127,4 | 56,1 | 11,2 | 16660 | 0,154 |
|  | 0,53 | 0,28 | 2,8 | 0,35 | 0,980 | 128,66 | 126,1 | 58,9 | 11,8 | 22800 | 0,125 |
| Суглинок мягкопластичный | 0,93 | 0,40 | 2,8 | 0,62 | 0,924 | 128,66 | 118,9 | 62,9 | 12,6 | 22800 | 0,172 |
|  | 1,33 | 0,40 | 2,8 | 0,89 | 0,853 | 128,66 | 109,7 | 66,9 | 13,4 | 22800 | 0,160 |
|  | 1,73 | 0,40 | 2,8 | 1,15 | 0,771 | 128,66 | 99,2 | 70,9 | 14,2 | 22800 | 0,147 |
|  | 2,13 | 0,40 | 2,8 | 1,42 | 0,693 | 128,66 | 89,2 | 75,0 | 15,0 | 37490 | 0,080 |
|  | 2,53 | 0,40 | 2,8 | 1,69 | 0,621 | 128,66 | 79,9 | 79,1 | 15,8 | 37490 | 0,072 |
|  | 2,93 | 0,40 | 2,8 | 1,95 | 0,562 | 128,66 | 72,3 | 83,2 | 16,6 | 37490 | 0,065 |
|  | 3,33 | 0,40 | 2,8 | 2,22 | 0,510 | 128,66 | 65,6 | 87,3 | 17,5 | 37490 | 0,059 |
| Глина полутвердая | 3,73 | 0,40 | 2,8 | 2,49 | 0,464 | 128,66 | 59,7 | 91,4 | 18,3 | 37490 | 0,053 |
|  | 4,13 | 0,40 | 2,8 | 2,75 | 0,427 | 128,66 | 54,9 | 95,5 | 19,1 | 37490 | 0,049 |
|  | 4,53 | 0,40 | 2,8 | 3,02 | 0,395 | 128,66 | 50,8 | 127,1 | 25,4 | 21390 | 0,079 |
|  | 4,93 | 0,40 | 2,8 | 3,29 | 0,366 | 128,66 | 47,1 | 134,7 | 26,9 | 21390 | 0,073 |
|  | 5,33 | 0,40 | 2,8 | 3,55 | 0,342 | 128,66 | 44,0 | 142,3 | 28,5 | 21390 | 0,068 |
|  | 5,73 | 0,40 | 2,8 | 3,82 | 0,320 | 128,66 | 41,2 | 149,9 | 30,0 | 21390 | 0,064 |
|  | 6,13 | 0,40 | 2,8 | 4,09 | 0,300 | 128,66 | 38,6 | 157,5 | 31,5 | 21390 | 0,060 |
|  | 6,53 | 0,40 | 2,8 | 4,35 | 0,283 | 128,66 | 36,4 | 165,1 | 33,0 | 21390 | 0,056 |
|  | 6,93 | 0,40 | 2,8 | 4,62 | 0,268 | 128,66 | 34,5 | 172,7 | 34,5 | 21390 | 0,053 |
|  | 7,33 | 0,40 | 2,8 | 4,89 | 0,354 | 128,66 | 45,5 | 180,3 | 36,1 | 21390 | 0,060 |
|  | 7,73 | 0,40 | 2,8 | 5,15 | 0,241 | 128,66 | 31,0 | 187,9 | 37,6 | 21390 | 0,057 |
| 1,706 |

Сечение 4:

b = 3,5 м – ширина подушки фундамента

P = 189,19 кПа – давление под подошвой

P0 = 138,39 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | 1,000 | 138,39 | 138,4 | 50,8 | 10,2 | 16660 | - |
|  | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 0,14 | 0,992 | 138,39 | 137,3 | 56,1 | 11,2 | 16660 | 0,165 |
|  | 0,53 | 0,28 | 3,5 | 0,30 | 0,983 | 138,39 | 136,0 | 58,9 | 11,8 | 22800 | 0,134 |
| Суглинок мягкопластичный | 0,93 | 0,40 | 3,5 | 0,53 | 0,946 | 138,39 | 130,9 | 62,9 | 12,6 | 22800 | 0,187 |
|  | 1,33 | 0,40 | 3,5 | 0,76 | 0,891 | 138,39 | 123,3 | 66,9 | 13,4 | 22800 | 0,178 |
|  | 1,73 | 0,40 | 3,5 | 0,99 | 0,821 | 138,39 | 113,6 | 70,9 | 14,2 | 22800 | 0,166 |
|  | 2,13 | 0,40 | 3,5 | 1,22 | 0,749 | 138,39 | 103,7 | 75,0 | 15,0 | 37490 | 0,093 |
|  | 2,53 | 0,40 | 3,5 | 1,45 | 0,684 | 138,39 | 94,7 | 79,1 | 15,8 | 37490 | 0,085 |
|  | 2,93 | 0,40 | 3,5 | 1,67 | 0,626 | 138,39 | 86,6 | 83,2 | 16,6 | 37490 | 0,077 |
|  | 3,33 | 0,40 | 3,5 | 1,90 | 0,573 | 138,39 | 79,3 | 87,3 | 17,5 | 37490 | 0,071 |
| Глина полутвердая | 3,73 | 0,40 | 3,5 | 2,13 | 0,526 | 138,39 | 72,8 | 91,4 | 18,3 | 37490 | 0,065 |
|  | 4,13 | 0,40 | 3,5 | 2,36 | 0,484 | 138,39 | 67,0 | 95,5 | 19,1 | 37490 | 0,060 |
|  | 4,53 | 0,40 | 3,5 | 2,59 | 0,450 | 138,39 | 62,3 | 127,1 | 25,4 | 21390 | 0,097 |
|  | 4,93 | 0,40 | 3,5 | 2,82 | 0,418 | 138,39 | 57,8 | 134,7 | 26,9 | 21390 | 0,090 |
|  | 5,33 | 0,40 | 3,5 | 3,05 | 0,391 | 138,39 | 54,1 | 142,3 | 28,5 | 21390 | 0,084 |
|  | 5,73 | 0,40 | 3,5 | 3,27 | 0,368 | 138,39 | 50,9 | 149,9 | 30,0 | 21390 | 0,079 |
|  | 6,13 | 0,40 | 3,5 | 3,50 | 0,346 | 138,39 | 47,9 | 157,5 | 31,5 | 21390 | 0,074 |
|  | 6,53 | 0,40 | 3,5 | 3,73 | 0,327 | 138,39 | 45,3 | 165,1 | 33,0 | 21390 | 0,070 |
|  | 6,93 | 0,40 | 3,5 | 3,96 | 0,309 | 138,39 | 42,8 | 172,7 | 34,5 | 21390 | 0,066 |
|  | 7,33 | 0,40 | 3,5 | 4,19 | 0,294 | 138,39 | 40,7 | 180,3 | 36,1 | 21390 | 0,062 |
|  | 7,73 | 0,40 | 3,5 | 4,42 | 0,279 | 138,39 | 38,6 | 187,9 | 37,6 | 21390 | 0,059 |
|  | 8,13 | 0,40 | 3,5 | 4,65 | 0,266 | 138,39 | 36,8 | 195,5 | 39,1 | 21390 | 0,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,055 |

Сечение 5:

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок мелкий средней плотности водонасыщенный | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,00 | 1,000 | 130,62 | 130,6 | 50,8 | 10,2 | 16660 | - |
|  | 0,25 | 0,25 | 1,4 | 0,36 | 0,979 | 130,62 | 127,9 | 56,1 | 11,2 | 16660 | 0,155 |
|  | 0,53 | 0,28 | 1,4 | 0,76 | 0,891 | 130,62 | 116,4 | 58,9 | 11,8 | 22800 | 0,120 |
| Суглинок мягкопластичный | 0,93 | 0,40 | 1,4 | 1,33 | 0,718 | 130,62 | 93,8 | 62,9 | 12,6 | 22800 | 0,148 |
|  | 1,33 | 0,40 | 1,4 | 1,90 | 0,573 | 130,62 | 74,8 | 66,9 | 13,4 | 22800 | 0,118 |
|  | 1,73 | 0,40 | 1,4 | 2,47 | 0,467 | 130,62 | 61,0 | 70,9 | 14,2 | 22800 | 0,095 |
|  | 2,13 | 0,40 | 1,4 | 3,04 | 0,392 | 130,62 | 51,2 | 75,0 | 15,0 | 37490 | 0,048 |
|  | 2,53 | 0,40 | 1,4 | 3,61 | 0,336 | 130,62 | 43,9 | 79,1 | 15,8 | 37490 | 0,041 |
|  | 2,93 | 0,40 | 1,4 | 4,19 | 0,294 | 130,62 | 38,4 | 83,2 | 16,6 | 37490 | 0,035 |
|  | 3,33 | 0,40 | 1,4 | 4,76 | 0,206 | 130,62 | 26,9 | 87,3 | 17,5 | 37490 | 0,028 |
| Глина полутвердая | 3,73 | 0,40 | 1,4 | 5,33 | 0,234 | 130,62 | 30,6 | 91,4 | 18,3 | 37490 | 0,025 |
|  | 4,13 | 0,40 | 1,4 | 5,90 | 0,212 | 130,62 | 27,7 | 95,5 | 19,1 | 37490 | 0,025 |
|  | 4,53 | 0,40 | 1,4 | 6,47 | 0,194 | 130,62 | 25,3 | 127,1 | 25,4 | 21390 | 0,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,055 |

Проверка неравномерности осадок фундаментов по параллельным осям производится по условию: 𝑆𝑓1−𝑆𝑓2𝐿≤[∆(𝑆𝑓)𝐿]𝑢

Где 𝑆𝑓1−𝑆𝑓2 - разность осадок фундаментов по абсолютной величине;

L – расстояние между осями фундаментов;

[∆(𝑆𝑓)𝐿]𝑢 = 0,006- предельная неравномерность осадок фундаментов, для зданий и сооружений, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок.

(1,536−1,449)/652 = 0,0001≤ [∆(𝑆𝑓)𝐿]𝑢 =0,006

6.Проектирование свайного фундамента

Назначение предварительной глубины заложения ростверка и решение надростверковой конструкции.

dр=3+0,2+0,6-1=2,8 м.

где 3 – расстояние от отметки пола 1-го этажа до пола подвала;

0,2 – толщина пола подвала;

0,6 – высота ростверка;

1 – высота цоколя (расстояние от отм. 0.00 до отм. NL, DL).

Инженерно-геологические условия и глубина промерзания при назначении dр в данном случае не учитываются. Полученную при dр=2,8 м отметку подошвы ростверка следует считать так же предварительной.

Выбор вида свай, их длины и поперечного сечения

В качестве грунта основания применяем 4 слой, а именно глина полутвердая. Сваи забивают без выемки грунта на 1,5 м глубже кровли слоя. Отсюда минимальная длина сваи (учитывая заделку в ростверк на 0,1 м): L =4,6 м.

Сваи применяем железобетонные квадратного сечения, призматические. Погружение в грунт осуществляется с помощью дизель-молота. Размеры поперечного сечения 300х300 мм. Ростверк выполняется из монолитного бетона М300, высотой 600 мм.

6.1 Определение несущей способности одной сваи:

Определяем несущую способность одной висячей сваи по формуле (8) СНиП 2.02.03.8

𝐹𝑑=𝛾𝑐(𝛾𝑐𝑅𝑅∙𝐴+𝑢∑𝛾𝑐𝑓𝑓𝑖ℎ𝑖);

где 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 𝛾𝑐=1;

𝑅 - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа

𝐴 - площадь опирания на грунт сваи, м2;

𝑢 - наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

𝑓𝑖 - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа (тс/м2), определяемая как удельная сила трения по боковой поверхности сваи в зависимости от расстояния природной отметки рельефа до середины слоя принимается по табл. 2 СНиП 2.02.03-85;

ℎ𝑖 - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

𝛾𝑐𝑅=𝛾𝑐𝑓=1 - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по табл. 3 СНиП 2.02.03-85. 𝑎=𝑚𝑝∙𝑃𝑁

mp – число рядов свай

P - допускаемая нагрузка на одну сваю

N - расчетная нагрузка от здания с учетом веса ростверка на 1 п.м. кН N=Np+ Gсумм

Nр– расчетная нагрузка на фундамент

bp - ширина ростверка

hp- высота ростверка

𝑛тр=(𝑁р+𝐺рост+𝐺св+𝐺кпп+𝐺гр+𝐺фбс)Р

𝑃 - допускаемая нагрузка на одну сваю

𝑁 - расчетная нагрузка от здания, кН

𝐺роств=𝑏𝑝∗ℎ𝑝∗𝑙𝑝∗𝛾𝑝 – нагрузка от веса ростверка, кН

𝑏𝑝 - ширина ростверка

ℎ𝑝- высота ростверка

𝛾𝑝 - удельный вес ростверка (𝛾𝑝=24 кН/м3)

𝐺св=𝑏св∗ℎсв∗𝑙св∗𝛾св – нагрузка от веса сваи, кН

bсв, hсв – сечение сваи

lсв – длина сваи

𝛾𝑝 - удельный вес сваи (𝛾𝑝=25 кН/м3)

Принимаем сваю марки С50.30; длина сваи 6000 мм, длина острия 250 мм, ширина 300 мм.

Сечение 1

По таблицам определяем:

𝑅=4312 кПа;

h1=0,3; z1=2,65; f1=33,25 кПа

ℎ2=0,23 м; 𝑧2=2,92 м; 𝑓2=42,4 кПа

ℎ3=1,83 м; 𝑧3=3,95 м; 𝑓3=15,9 кПа

ℎ4=1 м; 𝑧4=5,37 м; 𝑓4=17,4 кПа

ℎ5=1,84 м; 𝑧5=6,78 м; 𝑓5=52,8 кПа

h6=0,7 м; z6=8,2; f6=55,1 кПа

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; hi < 2м. 𝐴=0,09 м2 𝑢=1,2м 𝐹𝑑=1(1∙4312∙0,09+1,2(1*0,3*33,25+1∙42,4∙0,23+1∙15,9∙1,83+1∙17,4∙1+1∙52,8∙1,84+1*55,1*0,7))=638,28 кН

Допускаемая нагрузка на одну сваю: 𝑃 = Fdγk    = 638,281,4 = 455,91 кН

где 𝛾𝑘=1,4 – коэффициент по нагружению.

Определяем расстояние 𝒂 между осями свай

𝑎=mp∙P/Nр+Gсумм =1*455,91413,67 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5 = 0,97 м

Gроств = 0,6*1*0,6*24 = 8,64

𝐺св=0,3*0,3*5*25*1,1=12,38  	[кН]

𝐺кпп=(1*0,2)*1*24=4,8[кН]

Gфбс=(2,4*0,4)*1*24*1,1=2,5 [кН]

𝐺гр=0[кН], так как dроств=dфбс=0,6 м

𝑛тр= 413,67 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5*1,2455,91= 1,11сваип.метр

Принимаем шаг, равный 0,9 м

Принимаем количество свай равное 1 шт.

Сечение 2

По таблицам определяем:

𝑅=4312 кПа;

h1=0,3; z1=2,65; f1=33,25 кПа

ℎ2=0,23 м; 𝑧2=2,92 м; 𝑓2=42,4 кПа

ℎ3=1,83 м; 𝑧3=3,95 м; 𝑓3=15,9 кПа

ℎ4=1 м; 𝑧4=5,37 м; 𝑓4=17,4 кПа

ℎ5=1,84 м; 𝑧5=6,78 м; 𝑓5=52,8 кПа

h6=0,7 м; z6=8,2; f6=55,1 кПа

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; hi < 2м. 𝐴=0,09 м2 𝑢=1,2м 𝐹𝑑=1(1∙4312∙0,09+1,2(1*0,3*33,25+1∙42,4∙0,23+1∙15,9∙1,83+1∙17,4∙1+1∙52,8∙1,84+1*55,1*0,7))=638,28 кН

Допускаемая нагрузка на одну сваю: 𝑃 = Fdγk    = 638,281,4 = 455,91 кН

где 𝛾𝑘=1,4 – коэффициент по нагружению.

Определяем расстояние 𝒂 между осями свай

𝑎=mp∙P/Nр+Gсумм =1*455,91345,53 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5 = 1,1 м

Gроств = 0,6*1*0,6*24 = 8,64

𝐺св=0,3*0,3*5*25*1,1=12,38  	[кН]

𝐺кпп=(1*0,2)*1*24=4,8[кН]

Gфбс=(2,4*0,4)*1*24*1,1=2,5 [кН]

𝐺гр=0[кН], так как dроств=dфбс=0,6 м

𝑛тр= 345,53 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5*1,2455,91= 0,83сваип.метр

Принимаем шаг, равный 0,9 м

Принимаем количество свай равное 1 шт.

Сечение 3

По таблицам определяем:

𝑅=4312 кПа;

h1=0,3; z1=2,65; f1=33,25 кПа

ℎ2=0,23 м; 𝑧2=2,92 м; 𝑓2=42,4 кПа

ℎ3=1,83 м; 𝑧3=3,95 м; 𝑓3=15,9 кПа

ℎ4=1 м; 𝑧4=5,37 м; 𝑓4=17,4 кПа

ℎ5=1,84 м; 𝑧5=6,78 м; 𝑓5=52,8 кПа

h6=0,7 м; z6=8,2; f6=55,1 кПа

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; hi < 2м. 𝐴=0,09 м2 𝑢=1,2м 𝐹𝑑=1(1∙4312∙0,09+1,2(1*0,3*33,25+1∙42,4∙0,23+1∙15,9∙1,83+1∙17,4∙1+1∙52,8∙1,84+1*55,1*0,7))=638,28 кН

Допускаемая нагрузка на одну сваю: 𝑃 = Fdγk    = 638,281,4 = 455,91 кН

где 𝛾𝑘=1,4 – коэффициент по нагружению.

Определяем расстояние 𝒂 между осями свай

𝑎=mp∙P/Nр+Gсумм =1*455,91504,52 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5 = 0,8 м

Gроств = 0,6*1*0,6*24 = 8,64

𝐺св=0,3*0,3*5*25*1,1=12,38  	[кН]

𝐺кпп=(1*0,2)*1*24=4,8[кН]

Gфбс=(2,4*0,4)*1*24*1,1=2,5 [кН]

𝐺гр=0[кН], так как dроств=dфбс=0,6 м

𝑛тр= 504,52 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5*1,2455,91= 1,11сваип.метр

Принимаем шаг, равный 0,9 м

Принимаем количество свай равное 1 шт.

Сечение 4

По таблицам определяем:

𝑅=4312 кПа;

h1=0,3; z1=2,65; f1=33,25 кПа

ℎ2=0,23 м; 𝑧2=2,92 м; 𝑓2=42,4 кПа

ℎ3=1,83 м; 𝑧3=3,95 м; 𝑓3=15,9 кПа

ℎ4=1 м; 𝑧4=5,37 м; 𝑓4=17,4 кПа

ℎ5=1,84 м; 𝑧5=6,78 м; 𝑓5=52,8 кПа

h6=0,7 м; z6=8,2; f6=55,1 кПа

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; hi < 2м. 𝐴=0,09 м2 𝑢=1,2м 𝐹𝑑=1(1∙4312∙0,09+1,2(1*0,3*33,25+1∙42,4∙0,23+1∙15,9∙1,83+1∙17,4∙1+1∙52,8∙1,84+1*55,1*0,7))=638,28 кН

Допускаемая нагрузка на одну сваю: 𝑃 = Fdγk    = 638,281,4 = 455,91 кН

где 𝛾𝑘=1,4 – коэффициент по нагружению.

Определяем расстояние 𝒂 между осями свай

𝑎=mp∙P/Nр+Gсумм =1*455,91640,8 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5 = 0,7 м

Gроств = 0,6*1*0,6*24 = 8,64

𝐺св=0,3*0,3*5*25*1,1=12,38  	[кН]

𝐺кпп=(1*0,2)*1*24=4,8[кН]

Gфбс=(2,4*0,4)*1*24*1,1=2,5 [кН]

𝐺гр=0[кН], так как dроств=dфбс=0,6 м

𝑛тр= 640,8 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5*1,2455,91= 1,1сваип.метр

Принимаем шаг, равный 0,9 м

Принимаем количество свай равное 1 шт.

Сечение 5

По таблицам определяем:

𝑅=4312 кПа;

h1=0,3; z1=2,65; f1=33,25 кПа

ℎ2=0,23 м; 𝑧2=2,92 м; 𝑓2=42,4 кПа

ℎ3=1,83 м; 𝑧3=3,95 м; 𝑓3=15,9 кПа

ℎ4=1 м; 𝑧4=5,37 м; 𝑓4=17,4 кПа

ℎ5=1,84 м; 𝑧5=6,78 м; 𝑓5=52,8 кПа

h6=0,7 м; z6=8,2; f6=55,1 кПа

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; hi < 2м. 𝐴=0,09 м2 𝑢=1,2м 𝐹𝑑=1(1∙4312∙0,09+1,2(1*33,25*0,3+1∙42,4∙0,23+1∙15,9∙1,83+1∙17,4∙1+1∙52,8∙1,84+1*55,1*0,7))=638,28 кН

Допускаемая нагрузка на одну сваю: 𝑃 = Fdγk    = 638,281,4 = 455,91 кН

где 𝛾𝑘=1,4 – коэффициент по нагружению.

Определяем расстояние 𝒂 между осями свай

𝑎=mp∙P/Nр+Gсумм =1*455,91206,95 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5 = 1,5 м

Gроств = 0,6*1*0,6*24 = 8,64

𝐺св=0,3*0,3*5*25*1,1=12,38  	[кН]

𝐺кпп=(1*0,2)*1*24=4,8[кН]

Gфбс=(2,4*0,4)*1*24*1,1=2,5 [кН]

𝐺гр=0[кН], так как dроств=dфбс=0,6 м

𝑛тр= 206,95 +8,64+30,2+12,38+4,8+2,5*1,2455,91= 0,6сваип.метр

Принимаем шаг, равный 0,9 м

Принимаем количество свай равное 1 шт.

Поэтому, из конструктивных соображений и практики строительства, оставляем hp=0,6 м и не делаем пересчетов. Итак, полученные размеры ростверка составляют:

Ширина bр=0,3+0,15*2=0,6 м, высота hр=0,6 м

6.2 Проверка прочности грунта под нижним концом сваи

Расчёт выполнения условия I предельного состояния

𝐹≤𝑃св кН;

Где 𝐹− расчетная нагрузка передаваемая на сваи, то есть фактическая нагрузка: 𝐹=𝑁𝑖+1,2(𝑄+𝐺)/𝑛

где 𝑄− вес ростверка и надростверковой конструкции;

𝐺− вес пригрузки ростверка грунтом и полом подвала;

Вес ростверка Qр=0,6×1×0,6×24=8,64 кН;

Вес надростверковой конструкции Qнк=(0,6×0,4×1×4) ×22=21,2 кН;

Общий вес Q ростверка и надростверковой конструкции:

Q= Qр + Qнк=8,64+21,2=29,84 кН.

Вес грунта на внешнем обрезе ростверка Gгр=2,3×0,1×γср;

где γср – средний удельный вес засыпки пазухи:

𝛾ср =   15,29*1,76+19,47*0,141,9=15,6 кН/м3

Gгр=1,9*0,1*15,6=2,96 кН.

Вес пригрузки ростверка грунтом и полом подвала; GП=0,2×0,1×1×22=0,44кН.

Общий вес G пригрузки ростверка грунтом и полом подвала:

G=Gгр+GП=2,96+0,44=3,4 кН.

Для сечения 1:

F=N1+1,2(Q+G)n=413,67+1,2*(29,84+3,4)1,11=353,79 кН

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяем выполнение условия первого предельного состояния:

F £ Fd , 353,79 кН < 455,91 кН - условия выполняются.

Для сечения 2:

F=N1+1,2(Q+G)n=345,53+1,2*(29,84+3,4)0,84=411,31 кН

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяем выполнение условия первого предельного состояния:

F £ Fd , 411.31 кН < 455,91 кН - условия выполняются.

Для сечения 3:

F=N1+1,2(Q+G)n=504,52+1,2*(29,84+3,4)1,11=419,57 кН

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяем выполнение условия первого предельного состояния:

F £ Fd , 419,57 кН < 455,91 кН - условия выполняются.

Для сечения 4:

F=N1+1,2(Q+G)n=640,8+1,2*(29,84+3,4)1.11=447,87 кН

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяем выполнение условия первого предельного состояния:

F £ Fd , 447,87 кН < 455,91 кН - условия выполняются.

Для сечения 5:

F=N1+1,2(Q+G)n=206,95+1,2*(29,84+3,4)0,6=378,75 кН

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяем выполнение условия первого предельного состояния:

F £ Fd , 464,36 кН < 455,91 кН - условия выполняются.

Расчёт основания свайного фундамента по II группе предельных состояний – по деформациям

Площадь условного ленточного фундамента:

а) 𝐴усл=𝑏усл⋅1пог.м=𝑏усл=𝑑+2𝑙св𝑡𝑔⋅𝜙ср4, где

φср – среднее значение угла внутреннего трения грунтов, залегающих в пределах рабочей длины сваи lсв=5,9 м.

φср=(φ1∗h1+φ2∗h2+φ3∗h3+φ4∗h4)/h2+h2+h3+h4=13,7∗1,45+22,9∗1,37+22,9∗1+39,6∗1,081,45+1,37+1+1,08= 22,90°

𝜙ср4=22,90°/4=5,73°; 𝑡𝑔 5,73°=0,100;

𝑏усл=0,3+2⋅5,9⋅0,100=1,48 м,

Аусл=𝑏усл⋅1пог.м=1,48 м2.

б) Объёмы условного фундамента, всех входящих в него конструктивных элементов и грунта:

- условного фундамента: Vусл=Аусл*hусл=1,48*8,4=10.21 м3;

- ростверка: Vр=0,6*0,6*1=0,36 м3;

- части стены подвала, расположенной ниже верха условного фундамента (ниже отметки DL): Vчсп=0,6*2*1=1,2 м3;

Vчсп=0,4*2*1=0,8 м3

- части пола подвала (справа от стены подвала): Vчпп=0,2*0,6*1=0,12 м3;

- части подвала, примыкающего к стене и ограниченного справа стороной условного фундамента: Vчп=1,8*0,6*1=1,08 м3;

- грунта:Vгр.усл.=Vусл-Vр-Vчсп-Vчпп-Vчп=10,21-0,36-1,2-0,64-0,12-1,08=6,81 м3;

Объём свай не вычитается из объема Vусл. При подсчете веса грунта в условном фундаменте Gгр.усл. не учитывается увеличение его удельного веса 𝛾срупл за счёт уплотнения при забивке свай.

Принимается, что 𝐺гр.упл.=𝑉гр.упл.⋅𝛾ср≈(𝑉гр.усл.−𝑉св)⋅𝛾срупл

в) Нагрузки от собственного веса всех составных частей условного фундамента и от сооружения:

- ростверка и всей надростверковой конструкции, то есть всей стены подвала, включая её часть, расположенную выше отметки DL:

Q=Qр+Qнк=29,84 кН

- части пола подвала Qчпп=Vчпп*γб=0,120*22=2,64 кН;

- свай (1 свая с рабочей длиной lсв=5,9 м):

Qсв= (0,32*5,9*24)*1=12,74кН;

- грунта в объёме условного фундамента: Qгр.усл=Vгр. усл.*γII,ср.усл.;

𝛾𝐼𝐼,ср.усл.=𝛾𝐼𝐼,1⋅ℎ1+...+𝛾𝐼𝐼,5⋅ℎ5/ ℎ1+...+ℎ5кН/м3; 𝛾𝑠𝑏(1)=6,463 кН/м3

𝛾𝐼𝐼,ср.усл.= 15,29 ⋅1,76+19,47⋅1,04+9,83⋅0,23+18,64⋅2,83+20,52⋅2,54/ 1,76+1,04+0,23+2,83+2,54 =18,37 кН/м3;

Qгр.усл.=6,81*18,37=125,1кН.

Вычисляем расчётное сопротивление грунта основания:

R=γc1γc2kMγkzbfγII+M1d1γII'+Mq-1dbγII'+MccII

γс1=1,25; γс2=1,4;k=1;Mγ=0,51;Mq=3,06;Mc=5,66;

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓 (𝛾𝑐𝑓/ 𝛾𝐼𝐼 ′) = 6,0 + 0,3(22/18,37)  = 6,36 м,

𝛾𝐼𝐼 ′ = 𝛾ср.усл. = 18,37кН/м3; γII=γ4=20,52кН/м3;

Для сечения 1:

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

𝑝=𝑁𝐼𝐼+𝑄гр.усл.+𝑄+𝑄чпп+𝑄св/Аусл.=352,82+125,1+29,84+2,64+12,74/ 1,48=519кПа

Условие р≤R выполняется: 361,22 кПа < 1438,92 кПа.

Для сечения 2:

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

𝑝=𝑁𝐼𝐼+𝑄гр.усл.+𝑄+𝑄чпп+𝑄св/Аусл.=301,5+125,1+29,84+2,64+12,74/ 1,48=467,69кПа

Условие р≤R выполняется:  467,69 кПа < 1438,92 кПа.

Для сечения 3:

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

𝑝=𝑁𝐼𝐼+𝑄гр.усл.+𝑄+𝑄чпп+𝑄св/Аусл.=425,84+125,1+29,84+2,64+12,74/ 1,48=592,03кПа

Условие р≤R выполняется:  592,03 кПа < 1438,92 кПа.

Для сечения 4:

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

𝑝=𝑁𝐼𝐼+𝑄гр.усл.+𝑄+𝑄чпп+𝑄св/Аусл.=535,28+125,1+29,84+2,64+12,74/ 1,48=701,47кПа

Условие р≤R выполняется:  701,47 кПа < 1438,92 кПа.

Для сечения 5:

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

𝑝=𝑁𝐼𝐼+𝑄гр.усл.+𝑄+𝑄чпп+𝑄св/Аусл.=187,36+125,1+29,84+2,64+12,74/ 1,48=353,55кПа

Условие р≤R выполняется:  353,55 кПа < 1438,92 кПа.

Расчёт осадки методами, основанными на теории линейного деформирования грунта, правомерен, поэтому далее производится расчёт осадки методом послойного суммирования или методом эквивалентного слоя.

6.3 Расчет осадки фундамента по методу послойного суммирования

Осадка основания S с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле: 𝑆=𝛽∑𝜎𝑧𝑝𝑖ℎ𝑖𝐸𝑖

где 𝛽=0,8 – безразмерный коэффициент;

𝜎𝑧𝑝𝑖 – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-том слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-l и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. п.п. 2-4);

ℎ𝑖 и 𝐸𝑖 – соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

𝑛 – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Осадка рассчитывается до тех пор, пока внешние нагрузки не будут превышать 20 % от напряжений собственного веса, т.е. 𝜎𝑧𝑝<0,2𝜎𝑧𝑔.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 9.

В результате расчетов должно выполняться условие: 𝑆<𝑆𝑢

𝑆𝑢=10см – предельно допустимая осадка, определяемая по приложению №4 СНиП 2.02.01-83*

Осадка свайного фундамента в сечении 1

Ширина подошвы фундамента b = 2,54 м.

Давление под подошвой Р = 519кПа

Ро=Р-σzp0= 519 - 8,4*18,37=364,69 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 1,000 | 364,69 | 364,7 | 154,3 | 30,9 | 11700 | - |
|  | 0,40 | 0,40 | 2,5 | 0,32 | 0,986 | 364,69 | 359,6 | 162,7 | 32,5 | 11700 | 0,990 |
|  | 0,80 | 0,40 | 2,5 | 0,64 | 0,958 | 364,69 | 349,4 | 166,7 | 33,3 | 11700 | 0,970 |
|  | 1,20 | 0,40 | 2,5 | 0,96 | 0,891 | 364,69 | 324,9 | 170,7 | 34,1 | 11700 | 0,922 |
|  | 1,60 | 0,40 | 2,5 | 1,28 | 0,787 | 364,69 | 287,0 | 174,7 | 34,9 | 16700 | 0,586 |
|  | 2,00 | 0,40 | 2,5 | 1,60 | 0,690 | 364,69 | 251,6 | 178,7 | 35,7 | 16700 | 0,516 |
|  | 2,40 | 0,40 | 2,5 | 1,92 | 0,603 | 364,69 | 219,9 | 182,8 | 36,6 | 16700 | 0,452 |
|  | 2,80 | 0,40 | 2,5 | 2,24 | 0,532 | 364,69 | 194,0 | 186,9 | 37,4 | 16700 | 0,397 |
|  | 3,20 | 0,40 | 2,5 | 2,56 | 0,471 | 364,69 | 171,8 | 191,0 | 38,2 | 16700 | 0,350 |
|  | 3,60 | 0,40 | 2,5 | 2,88 | 0,440 | 364,69 | 160,5 | 195,1 | 39,0 | 16700 | 0,318 |
|  | 4,00 | 0,40 | 2,5 | 3,20 | 0,398 | 364,69 | 145,1 | 199,2 | 39,8 | 48000 | 0,102 |
|  | 4,40 | 0,40 | 2,5 | 3,52 | 0,362 | 364,69 | 132,0 | 203,3 | 40,7 | 48000 | 0,092 |
|  | 4,80 | 0,40 | 2,5 | 3,84 | 0,318 | 364,69 | 116,0 | 234,9 | 47,0 | 48000 | 0,083 |
|  | 5,20 | 0,40 | 2,5 | 4,16 | 0,296 | 364,69 | 107,9 | 266,5 | 53,3 | 48000 | 0,075 |
|  | 5,60 | 0,40 | 2,5 | 4,48 | 0,276 | 364,69 | 100,7 | 298,1 | 59,6 | 48000 | 0,070 |
|  | 6,00 | 0,40 | 2,5 | 4,80 | 0,258 | 364,69 | 94,1 | 329,7 | 65,9 | 48000 | 0,065 |
|  | 6,40 | 0,40 | 2,5 | 5,12 | 0,243 | 364,69 | 88,6 | 361,3 | 72,3 | 48000 | 0,061 |
|  | 6,80 | 0,40 | 2,5 | 5,44 | 0,229 | 364,69 | 83,5 | 392,9 | 78,6 | 48000 | 0,057 |
|  | 7,20 | 0,40 | 2,5 | 5,76 | 0,217 | 364,69 | 79,1 | 424,5 | 84,9 | 48000 | 0,054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |

𝑆=2,176 см<𝑆𝑢– условие выполняется

Осадка свайного фундамента в сечении 2

Ширина подошвы фундамента b = 2,54 м.

Давление под подошвой Р = 467,69кПа

Ро=Р-σzp0= 467,69 - 8,4*18,37=313,38 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 1,000 | 313,38 | 313,4 | 154,3 | 30,9 | 11700 | - |
|  | 0,40 | 0,40 | 2,5 | 0,32 | 0,986 | 313,38 | 309,0 | 162,7 | 32,5 | 11700 | 0,851 |
|  | 0,80 | 0,40 | 2,5 | 0,64 | 0,958 | 313,38 | 300,2 | 166,7 | 33,3 | 11700 | 0,833 |
|  | 1,20 | 0,40 | 2,5 | 0,96 | 0,891 | 313,38 | 279,2 | 170,7 | 34,1 | 11700 | 0,792 |
|  | 1,60 | 0,40 | 2,5 | 1,28 | 0,787 | 313,38 | 246,6 | 174,7 | 34,9 | 16700 | 0,504 |
|  | 2,00 | 0,40 | 2,5 | 1,60 | 0,690 | 313,38 | 216,2 | 178,7 | 35,7 | 16700 | 0,443 |
|  | 2,40 | 0,40 | 2,5 | 1,92 | 0,603 | 313,38 | 189,0 | 182,8 | 36,6 | 16700 | 0,388 |
|  | 2,80 | 0,40 | 2,5 | 2,24 | 0,532 | 313,38 | 166,7 | 186,9 | 37,4 | 16700 | 0,341 |
|  | 3,20 | 0,40 | 2,5 | 2,56 | 0,471 | 313,38 | 147,6 | 191,0 | 38,2 | 16700 | 0,301 |
|  | 3,60 | 0,40 | 2,5 | 2,88 | 0,440 | 313,38 | 137,9 | 195,1 | 39,0 | 16700 | 0,274 |
|  | 4,00 | 0,40 | 2,5 | 3,20 | 0,398 | 313,38 | 124,7 | 199,2 | 39,8 | 48000 | 0,088 |
|  | 4,40 | 0,40 | 2,5 | 3,52 | 0,362 | 313,38 | 113,4 | 203,3 | 40,7 | 48000 | 0,079 |
|  | 4,80 | 0,40 | 2,5 | 3,84 | 0,318 | 313,38 | 99,7 | 234,9 | 47,0 | 48000 | 0,071 |
|  | 5,20 | 0,40 | 2,5 | 4,16 | 0,296 | 313,38 | 92,8 | 266,5 | 53,3 | 48000 | 0,064 |
|  | 5,60 | 0,40 | 2,5 | 4,48 | 0,276 | 313,38 | 86,5 | 298,1 | 59,6 | 48000 | 0,060 |
|  | 6,00 | 0,40 | 2,5 | 4,80 | 0,258 | 313,38 | 80,9 | 329,7 | 65,9 | 48000 | 0,056 |
|  | 6,40 | 0,40 | 2,5 | 5,12 | 0,243 | 313,38 | 76,2 | 361,3 | 72,3 | 48000 | 0,052 |
|  | 6,80 | 0,40 | 2,5 | 5,44 | 0,229 | 313,38 | 71,8 | 392,9 | 78,6 | 48000 | 0,049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,870 |

𝑆=1,870 см<𝑆𝑢– условие выполняется

Осадка свайного фундамента в сечении 3

Ширина подошвы фундамента b = 2,54 м.

Давление под подошвой Р = 592,03кПа

Ро=Р-σzp0= 592,03 - 8,4*18,37=437,72 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 1,000 | 437,72 | 437,7 | 154,3 | 30,9 | 11700 | - |
|  | 0,40 | 0,40 | 2,5 | 0,32 | 0,986 | 437,72 | 431,6 | 162,7 | 32,5 | 11700 | 1,189 |
|  | 0,80 | 0,40 | 2,5 | 0,64 | 0,958 | 437,72 | 419,3 | 166,7 | 33,3 | 11700 | 1,164 |
|  | 1,20 | 0,40 | 2,5 | 0,96 | 0,891 | 437,72 | 390,0 | 170,7 | 34,1 | 11700 | 1,107 |
|  | 1,60 | 0,40 | 2,5 | 1,28 | 0,787 | 437,72 | 344,5 | 174,7 | 34,9 | 16700 | 0,704 |
|  | 2,00 | 0,40 | 2,5 | 1,60 | 0,690 | 437,72 | 302,0 | 178,7 | 35,7 | 16700 | 0,619 |
|  | 2,40 | 0,40 | 2,5 | 1,92 | 0,603 | 437,72 | 263,9 | 182,8 | 36,6 | 16700 | 0,542 |
|  | 2,80 | 0,40 | 2,5 | 2,24 | 0,532 | 437,72 | 232,9 | 186,9 | 37,4 | 16700 | 0,476 |
|  | 3,20 | 0,40 | 2,5 | 2,56 | 0,471 | 437,72 | 206,2 | 191,0 | 38,2 | 16700 | 0,421 |
|  | 3,60 | 0,40 | 2,5 | 2,88 | 0,440 | 437,72 | 192,6 | 195,1 | 39,0 | 16700 | 0,382 |
|  | 4,00 | 0,40 | 2,5 | 3,20 | 0,398 | 437,72 | 174,2 | 199,2 | 39,8 | 48000 | 0,122 |
|  | 4,40 | 0,40 | 2,5 | 3,52 | 0,362 | 437,72 | 158,5 | 203,3 | 40,7 | 48000 | 0,111 |
|  | 4,80 | 0,40 | 2,5 | 3,84 | 0,318 | 437,72 | 139,2 | 234,9 | 47,0 | 48000 | 0,099 |
|  | 5,20 | 0,40 | 2,5 | 4,16 | 0,296 | 437,72 | 129,6 | 266,5 | 53,3 | 48000 | 0,090 |
|  | 5,60 | 0,40 | 2,5 | 4,48 | 0,276 | 437,72 | 120,8 | 298,1 | 59,6 | 48000 | 0,083 |
|  | 6,00 | 0,40 | 2,5 | 4,80 | 0,258 | 437,72 | 112,9 | 329,7 | 65,9 | 48000 | 0,078 |
|  | 6,40 | 0,40 | 2,5 | 5,12 | 0,243 | 437,72 | 106,4 | 361,3 | 72,3 | 48000 | 0,073 |
|  | 6,80 | 0,40 | 2,5 | 5,44 | 0,229 | 437,72 | 100,2 | 392,9 | 78,6 | 48000 | 0,069 |
|  | 7,20 | 0,40 | 2,5 | 5,76 | 0,217 | 437,72 | 95,0 | 424,5 | 84,9 | 48000 | 0,065 |
|  | 7,60 | 0,40 | 2,5 | 6,08 | 0,204 | 437,72 | 89,1 | 456,1 | 91,2 | 48000 | 0,061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,712 |

𝑆=1,712 см<𝑆𝑢– условие выполняется

Осадка свайного фундамента в сечении 4

Ширина подошвы фундамента b = 2,54 м.

Давление под подошвой Р = 701,47кПа

Ро=Р-σzp0= 701,47 - 8,4*18,37=574,16 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 1,000 | 574,16 | 574,2 | 154,3 | 30,9 | 11700 | - |
|  | 0,40 | 0,40 | 2,5 | 0,32 | 0,986 | 574,16 | 566,1 | 162,7 | 32,5 | 11700 | 1,559 |
|  | 0,80 | 0,40 | 2,5 | 0,64 | 0,958 | 574,16 | 550,0 | 166,7 | 33,3 | 11700 | 1,526 |
|  | 1,20 | 0,40 | 2,5 | 0,96 | 0,891 | 574,16 | 511,6 | 170,7 | 34,1 | 11700 | 1,452 |
|  | 1,60 | 0,40 | 2,5 | 1,28 | 0,787 | 574,16 | 451,9 | 174,7 | 34,9 | 16700 | 0,923 |
|  | 2,00 | 0,40 | 2,5 | 1,60 | 0,690 | 574,16 | 396,2 | 178,7 | 35,7 | 16700 | 0,813 |
|  | 2,40 | 0,40 | 2,5 | 1,92 | 0,603 | 574,16 | 346,2 | 182,8 | 36,6 | 16700 | 0,711 |
|  | 2,80 | 0,40 | 2,5 | 2,24 | 0,532 | 574,16 | 305,5 | 186,9 | 37,4 | 16700 | 0,624 |
|  | 3,20 | 0,40 | 2,5 | 2,56 | 0,471 | 574,16 | 270,4 | 191,0 | 38,2 | 16700 | 0,552 |
|  | 3,60 | 0,40 | 2,5 | 2,88 | 0,440 | 574,16 | 252,6 | 195,1 | 39,0 | 16700 | 0,501 |
|  | 4,00 | 0,40 | 2,5 | 3,20 | 0,398 | 574,16 | 228,5 | 199,2 | 39,8 | 48000 | 0,160 |
|  | 4,40 | 0,40 | 2,5 | 3,52 | 0,362 | 574,16 | 207,8 | 203,3 | 40,7 | 48000 | 0,145 |
|  | 4,80 | 0,40 | 2,5 | 3,84 | 0,318 | 574,16 | 182,6 | 234,9 | 47,0 | 48000 | 0,130 |
|  | 5,20 | 0,40 | 2,5 | 4,16 | 0,296 | 574,16 | 170,0 | 266,5 | 53,3 | 48000 | 0,118 |
|  | 5,60 | 0,40 | 2,5 | 4,48 | 0,276 | 574,16 | 158,5 | 298,1 | 59,6 | 48000 | 0,110 |
|  | 6,00 | 0,40 | 2,5 | 4,80 | 0,258 | 574,16 | 148,1 | 329,7 | 65,9 | 48000 | 0,102 |
|  | 6,40 | 0,40 | 2,5 | 5,12 | 0,243 | 574,16 | 139,5 | 361,3 | 72,3 | 48000 | 0,096 |
|  | 6,80 | 0,40 | 2,5 | 5,44 | 0,229 | 574,16 | 131,5 | 392,9 | 78,6 | 48000 | 0,090 |
|  | 7,20 | 0,40 | 2,5 | 5,76 | 0,217 | 574,16 | 124,6 | 424,5 | 84,9 | 48000 | 0,085 |
|  | 7,60 | 0,40 | 2,5 | 6,08 | 0,204 | 574,16 | 116,9 | 456,1 | 91,2 | 48000 | 0,081 |
|  | 8,00 | 0,40 | 2,5 | 6,40 | 0,191 | 574,16 | 109,5 | 487,7 | 97,5 | 48000 | 0,075 |
|  | 8,40 | 0,40 | 2,5 | 6,72 | 0,178 | 574,16 | 102,2 | 519,3 | 103,9 | 48000 | 0,071 |
| 6,069 |

𝑆=6,096 см<𝑆𝑢– условие выполняется

Осадка свайного фундамента в сечении 5

Ширина подошвы фундамента b = 2,54 м.

Давление под подошвой Р = 353,55кПа

Ро=Р-σzp0= 353,55 - 8,4*18,37=199,24 кПа

| Наименование слоя | Zi, м | hi, м | bi, м | ξ=2z/b | α | P0, кПа | Ϭzp, кПа | Ϭzg, кПа | 0,2Ϭzg, кПа | Е, кПа | S, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 1,000 | 199,24 | 199,2 | 154,3 | 30,9 | 11700 | - |
|  | 0,40 | 0,40 | 2,5 | 0,32 | 0,986 | 199,24 | 196,5 | 162,7 | 32,5 | 11700 | 0,541 |
|  | 0,80 | 0,40 | 2,5 | 0,64 | 0,958 | 199,24 | 190,9 | 166,7 | 33,3 | 11700 | 0,530 |
|  | 1,20 | 0,40 | 2,5 | 0,96 | 0,891 | 199,24 | 177,5 | 170,7 | 34,1 | 11700 | 0,504 |
|  | 1,60 | 0,40 | 2,5 | 1,28 | 0,787 | 199,24 | 156,8 | 174,7 | 34,9 | 16700 | 0,320 |
|  | 2,00 | 0,40 | 2,5 | 1,60 | 0,690 | 199,24 | 137,5 | 178,7 | 35,7 | 16700 | 0,282 |
|  | 2,40 | 0,40 | 2,5 | 1,92 | 0,603 | 199,24 | 120,1 | 182,8 | 36,6 | 16700 | 0,247 |
|  | 2,80 | 0,40 | 2,5 | 2,24 | 0,532 | 199,24 | 106,0 | 186,9 | 37,4 | 16700 | 0,217 |
|  | 3,20 | 0,40 | 2,5 | 2,56 | 0,471 | 199,24 | 93,8 | 191,0 | 38,2 | 16700 | 0,191 |
|  | 3,60 | 0,40 | 2,5 | 2,88 | 0,440 | 199,24 | 87,7 | 195,1 | 39,0 | 16700 | 0,174 |
|  | 4,00 | 0,40 | 2,5 | 3,20 | 0,398 | 199,24 | 79,3 | 199,2 | 39,8 | 48000 | 0,056 |
|  | 4,40 | 0,40 | 2,5 | 3,52 | 0,362 | 199,24 | 72,1 | 203,3 | 40,7 | 48000 | 0,050 |
|  | 4,80 | 0,40 | 2,5 | 3,84 | 0,318 | 199,24 | 63,4 | 234,9 | 47,0 | 48000 | 0,045 |
|  | 5,20 | 0,40 | 2,5 | 4,16 | 0,296 | 199,24 | 59,0 | 266,5 | 53,3 | 48000 | 0,041 |
|  | 5,60 | 0,40 | 2,5 | 4,48 | 0,276 | 199,24 | 55,0 | 298,1 | 59,6 | 48000 | 0,038 |
| 2,254 |

𝑆=2,254 см<𝑆𝑢– условие выполняется

7. Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента

Для окончательного выбора фундамента необходимо сравнить ТЭП работ для устройства столбчатого и свайного фундаментов, на основании результатов выбрать наиболее экономичный вариант.

Таблица 7.1 Технико-экономические показатели столбчатого фундамента.

| Наименование работ | Ед. изм. | Обоснова-ние | Объем работ | Прямые затраты, руб. | Затраты труда рабочих, чел-ч. | Стоимость общих затрат, руб. |  | Трудоем-кость общих затрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Срезка грунта бульдозером | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 036-01 | 0,38 | 22,6 | - | 8,59 |  | - |  |
| 2. Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3 , группа грунтов 1 | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 013-01 | 10,73 | 2145,48 | 6,4 | 23021,00 |  | 68,67 |  |
| 3.Срезка недобора грунта в выемках группа грунтов: 1 | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 049-01 | 0,06 | 9395,58 | 430,36 | 563,74 |  | 25,82 |  |
| 4.Уплотнение грунта под основание здания | 1000 м2 | ФЕР 01-02- 009-01 | 0,41 | 10440,3 | 60,65 | 4280,53 |  | 24,87 |  |
| 5. Установка сборных фундаментных плит и блоков массой до 1,5 т | 100 м3 | ФЕР 07- 01-001-02 | 4,13 | 5406,89 | 91,58 | 22330,46 |  | 378,23 |  |
| 6.Боковая гидроизоляция фундамента обмазочная в 2 слоя | 1000 м2 | ФЕР 08-01- 003-07 | 0,81 | 1176,02 | 21,2 | 952,58 |  | 17,17 |  |
| 7.Гидроизоляция стен, фундаментов: оклеечная в 2 слоя | 1000 м2 | ФЕР 08-01- 003-03 | 1,79 | 4257,72 | 20,1 | 7624,73 |  | 35,99 |  |
| 8. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 100 м3 | ФЕР 01-01- 087-02 | 2,15 | 556,78 | - | 1197,08 |  | - |  |
| 9.Уплотнение грунта пазух котлована пневматическими трамбовками Группа грунтов 1 | 100 м3 | ФЕР 01-02- 005-01 | 0,97 | 417,61 | 12,53 | 405,08 |  | 12,15 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 60383,79 | 562,9 |  |  |

Таблица 7.2. Технико-экономические показатели свайного фундамента.

| Наименование работ | Ед. изм. | Обоснова-ние | Объем работ | Прямые затраты, руб. | Затраты труда рабочих, чел-ч. | Стоимость общих затрат, руб. | Трудоем-кость общих затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Срезка грунта бульдозером | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 036-01 | 0,38 | 22,6 | - | 8,59 | - |
| 2. Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3 , группа грунтов 1 | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 013-01 | 10,73 | 2145,48 | 6,4 | 23021,00 | 68,67 |
| 3.Срезка недобора грунта в выемках группа грунтов: 1 | 1000 м3 | ФЕР 01-01- 049-01 | 0,06 | 9395,58 | 430,36 | 563,74 | 25,82 |
| 4. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | 1 м3 | ФЕР 05-01- 002-01 | 84,56 | 509,33 | 3,77 | 43068,95 | 318,79 |
| 5.Устройство монолитного ростверка | 100 м3 | ФЕР 6-01- 012-1 | 4,72 | 1420,15 | 11,82 | 6703,11 | 55,79 |
| 6.Гидроизоляция стен, фундаментов: оклеечная в 2 слоя | 1000 м2 | ФЕР 08-01- 003-03 | 1,79 | 4257,72 | 20,1 | 7624,73 | 35,99 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 80990,12 | 505,06 |

Вывод: на основании сравнения стоимости фундаментов, принимаем свайный фундамент, так как его устройство обходится дешевле.

Список литературы

1. СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

2. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

3. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

4. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

5. ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация»

6. ФЕР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

7. ФЕР 81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

8. ФЕР 81-02-01-2001 «Земляные работы».